Кресло-коляска инвалидная 

FS 692-45

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал 
Эквипмент Mануфэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS 692-45

Технические характеристики:

| Ширина сидения, мм (± 5%) | 450 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм (± 5%) | 540 |
| Высота сидения, мм (± 5%) | 490 (530) |
| Высота от пола до спинки, мм (± 5%) | 910-990 |
| Грузоподъёмность, кг (± 5%) | 110 |
| Масса, кг (± 5%) | 13,8 |

Обслуживание и уход при эксплуатации

Инвалидное кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях стационара или в домашних условиях.

Изделие изготовлено из облегченной стали с полимерным покрытием, что облегчает санитарную обработку изделия, и предохраняет раму от механических повреждений. Снабжено съемным туалетным устройством. Модель имеет подвижные подлокотники, съемные подножки, съемное сидение. Кресло-коляска оснащена пластиковыми колесами для удобства перемещения. Задние колеса имеют стояночные тормоза.

При эксплуатации кресла-коляски, обивку из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. Так же, необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративное защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску и высадке из нее, колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

Комплект поставки

- Кресло-коляска с санитарным устройством - 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-CN.PC52.B.00585/20,

срок действия от 08.05.2020 до 07.05.2023г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05010 от 17.02.2014 г.

ПОСТАВЩИК: ООО «Мега-Оптим»

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.
Контактный телефон: (495) 968-80-83

Дата изготовления______________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Оформляется продавцом

ПРОДАВЕЦ:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

название организации, адрес, телефон

Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. 
В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.

Дата продажи____________________________________


Подпись продавца_______________________________ 
                                                                                     М.П.

Подпись покупателя ____________________________ / _________________________/